Wasserversorgung Maienfeld

Balatrain 1    CH-7304 Maienfeld

Telefon 081 300 45 67

sandro.schneider@maienfeld.ch

www.maienfeld.ch

Anschlussgesuch Wasser

Projektangaben

Strasse / Nr.:	     		Parzellen-Nr.:

PLZ / Ort:

Bauherr/Eigentümer		Projektverfasser/in

Name / Vorname:	     		Firma:

Strasse / Nr.:	     		Name / Vorname:

PLZ / Ort:	     		Strasse / Nr.:

Telefon / Mobil:	     		PLZ / Ort:

E-Mail:	     		Telefon / Mobil:

E-Mail:

Installateur

Firma:

Name / Vorname:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon / Mobil:

E-Mail:

betrifft:			Objekt beinhaltet:

☐ MFH Neubau	Anzahl Wohnungen:	     		☐ Sprinkleranlage

☐ EFH Neubau			☐ Klima- / Kühlanlage

☐ Erweiterung / Umbau		☐ Schwimmbad

☐ Gewerbe / Industrie		☐ Druckerhöhungsanlage

☐ Restaurationsbetrieb		☐ landwirtschaftliche Nutzung

☐ Landwirtschaftlicher Betrieb		☐ Regenwassernutzung

☐ Andere	     		☐ Trinkwasserbehandlungsanlage

Bemerkung

Hauszuleitung

Material	     		Total Belastungswerte (LU)

Dimension	     		Spitzendurchfluss (l/s)

Beilagen (obligatorisch):	☐ Situationsplan	☐ Belastungswertberechnung (LU)

Ort / Datum:

Unterschrift Bauherr			Unterschrift Installateur

Für private Hausanschlussleitungen gelten folgende Grundsätze:

- Die Anschlussarbeiten an die Versorgungsleitung der Stadt Maienfeld sind mindestens 3 Arbeitstage im Voraus mit der Wasserversorgung/ Bauamt zu koordinieren.

- Der Hausanschluss ist gemäss den aktuellen Vorschriften des SVGW W3/W4 zu erstellen und gemäss Herstellervorschriften zu verlegen.

- Für die Hausanschlussleitung HDPE ist der Nenndruck PN16 einzuhalten.

- Empfohlen wird ein Schutzmantelrohr: Gerofit (Haka Gerodur) PE 100 RC, S5, SDR 11, PN 16

- Die Hausanschluss-Leitungen sind allseitig mit mind. 20cm Sand 0/4 zu umhüllen.

- Die allseitige Überdeckung der Hausanschlussleitung muss mindestens 1.20 m betragen.

- Die seitliche Distanz zu frostgefährdeten Bauteilen muss mindestens 1.00 m betragen.

- Gebäudeeinführungen unter Bodenplatten sind zu vermeiden. Falls dies nicht möglich ist, muss die Leitung in einem Schutzrohr verlegt und wasserdicht mit einem Pressring abgedichtet werden.

- Es wird eine Druckprüfung mit 2 Sichtkontrollen im Abstand von 1 Std. durchgeführt.

- Es ist ein Warnband zu verlegen: ca. 50 cm über der Hauszuleitung.

- Der Wasserzähler muss an einem frostsicheren und frei zugänglichen Ort platziert werden.

- Die Erdung über die Hauszuleitung ist nicht erlaubt. Für die Erstellung, den Unterhalt und Veränderungen an der Hausinstallation (inkl. Erdungsanlage) ist der Hauseigentümer zuständig.

- Sämtliche Werkleitungen (Wasser/ Abwasser/ Energie…) sind durch den Geometer aufnehmen zu lassen.

- Leitungen und Leitungsabschnitte, welche bereits vor der Kontrolle der Wasserversorgung und dem Einmessen eingedeckt wurden, sind zu Lasten des Verursachers wieder freizulegen.

- Es gelten die Gesetze und Verordnungen über die Wasserversorgung der Stadt Maienfeld.

Besondere Auflagen:

Wasserzähler:	     		Bewilligung erteilt am:

Bauamt Maienfeld			Wasserversorgung Maienfeld

Georg Waldburger			Sandro Schneider

Technischer Bauamtsleiter		Brunnenmeister